國立高雄科技大學

固定式起重機定期自動檢查表

檢查週期：每年                                                 製表單位:環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查結果：固定式起重機編號      規格：      噸           檢查日期：    年   月   日

| 檢查項目 |  |  | 檢查內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 檢查結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 正常 | 異常 |
| 電 氣 部 份 | 1.吊重電動機 |  | 生熱 | 用手擦拭是否燙手 | 正常溫度（不燙手；周圍溫度+200C） |  |  |
|  |  |  | 聲音 | 不正常作鳴鳴之聲 | 正常聲音 |  |  |
|  |  |  | 絕緣 | 儀器測定 | 0.2MΩ以上 |  |  |
|  |  |  | 接觸不良 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 2.走行電動機 |  | 生熱 | 用手擦拭是否燙手 | 正常溫度（不燙手；周圍溫度+200C） |  |  |
|  |  |  | 聲音 | 不正常作鳴鳴之聲 | 正常聲音 |  |  |
|  |  |  | 絕緣 | 儀器測定 | 0.2MΩ以上 |  |  |
|  |  |  | 損傷 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 3.旋轉或橫行電動機 |  | 生熱 | 用手擦拭是否燙手 | 正常溫度（不燙手；周圍溫度+200C） |  |  |
|  |  |  | 聲音 | 不正常作鳴鳴之聲 | 正常聲音 |  |  |
|  |  |  | 絕緣 | 儀器測定 | 0.2MΩ以上 |  |  |
|  |  |  | 損傷 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 4.吊桿升降機或其他用途電動機 |  | 生熱 | 用手擦拭是否燙手 | 正常溫度（不燙手；周圍溫度+200C） |  |  |
|  |  |  | 聲音 | 不正常作鳴鳴之聲 | 正常聲音 |  |  |
|  |  |  | 絕緣 | 儀器測定 | 0.2MΩ以上 |  |  |
|  |  |  | 損傷 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 5.電阻器 |  | 接觸不良 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 6.電阻器(走行） |  | 接觸不良 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 7.電阻器（旋轉或橫行） |  | 接觸不良 | 端點螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 8.直.間接控制器(吊重) |  | 動作 | 反覆操作查看動作狀況及電譯情形 | 動作確實 |  |  |
|  | 9.直.間接控制器（行走） |  | 動作 | 反覆操作查看其動作狀況及電譯情形 | 動作確實 |  |  |
|  | 10.直.間接控制器（旋轉或橫行） |  | 動作 | 反覆操作查看其動作狀況及電譯情形 | 動作確實 |  |  |
|  | 11.電磁升降剎車 |  | 動作 | 反覆操作上升查看其動作狀況停止位置 | 動作確實 |  |  |
|  | 12.電磁行走剎車 |  | 動作 | 反覆操作查看其動作狀況停止位置 | 動作確實 |  |  |
|  | 13.渦電流及其控制剎車 |  | 動作 | 使用特下降查看其降落速度是否適當 | 動作適當 |  |  |
|  | 14.吊物升降極限開關 |  | 動作及位置 | 動作是否確實；螺旋有無鬆弛 | 動作確實 |  |  |
|  | 15.行走極限開關 |  | 動作 | 動作是否確實；螺旋有無鬆弛 | 動作確實 |  |  |
|  | 16.集電裝置 |  | 接觸不良 | 螺絲是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 17.集電裝置 |  | 輪屐磨耗 | 查看接觸部分是否磨耗 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 18.旋轉集電滑環 |  | 接觸不良 | 接觸壓力是否過當 | 調整接解壓 |  |  |
|  | 19.旋轉集電滑環 |  | 磨耗 | 接觸部分是否磨損 | 調整接解壓 |  |  |
|  | 20.配線 |  | 被覆 | 被覆是否剝損劣化 | 良好 |  |  |
| 機 械 部 份 | 21.配線 |  | 接續 | 端點螺栓是否鬆弛 | 充分旋緊 |  |  |
|  | 22.配線 |  | 絕緣 | 儀器測定 | 0.1MΩ以上 |  |  |
|  | 23.無熔絲斷路器 |  | 動作 | 使規定電流通過是否跳脫 | 超過規定電流通過應跳脫 |  |  |
|  | 24.保險絲 |  | 容量 | 保險絲是否符合規定 | 規定內 |  |  |
|  | 25.電磁接觸 |  | 接觸不良 | 螺絲是否鬆弛 是否接觸不良 | 接觸緊故動作確實 |  |  |
|  | 26.主捲揚盤 |  | 損傷 | 檢視有無損傷 | 良好無損 |  |  |
|  | 27.副捲揚盤 |  | 損傷 | 檢視有無損傷 | 良好無損 |  |  |
|  | 28.鋼索吊鍊及其附件 |  | 損傷 | 檢視有無損傷斷裂及附件是否完好 | 良好無損 |  |  |
|  | 29.吊鉤 |  | 安全栓 | 有無安全栓 是否良好 | 安全栓良好 |  |  |
|  | 30.索輪 |  | 索槽磨損 | 檢視索槽磨損情形 | 磨損1/4a以下 |  |  |
|  | 31.鋼索絞盤末端夾 |  | 是否鬆弛 | 目測 | 堅固無損 |  |  |
|  | 32.油脂潤滑情形 |  | 潤滑是否已乾 | 拆卸目測 | 潤滑油充足 |  |  |
|  | 33.鋼架 |  | 損傷銹蝕 | 有無損傷銹蝕 | 良好無損 |  |  |
|  | 34.機身旋轉情形 |  | 動作 | 旋轉平穩 | 良好無損 |  |  |
|  | 35.軌道 |  | 損傷斷裂 | 有無損傷斷裂 | 良好無損 |  |  |
|  | 36.阻擋器 |  | 牢固否位置適當否 | 目測 | 牢固適當 |  |  |
| 安 全 設 備 | 37.電纜溝蓋 |  | 有無損傷銹蝕 | 有無損傷銹蝕、斷裂 | 良好無損 |  |  |
|  | 38.行走警鈴 |  | 響亮 | 行走時響亮 | 良好無損 |  |  |
|  | 39.喇叭 |  | 響亮 | 按動時鳴叫 | 良好無損 |  |  |
|  | 40.照明燈 |  | 明亮 | 燈泡是否損壞 線路是否連通 | 控制靈敏 |  |  |
|  | 41.夜間警示燈 |  | 明亮 | 燈泡是否損壞 線路是否連通 | 控制靈敏 |  |  |
|  | 42.禁止攀登標示牌 |  | 醒目否 | 是否在適當處懸掛 | 良好適當 |  |  |
|  | 43.安全標示 |  | 醒目否 | 是否在適當部位裝置 | 良好適當 |  |  |
|  | 44.地板 |  | 損壞油垢 | 是否附著油污或損壞 | 堅固清潔 |  |  |
|  | 45.消防設備 |  | 有效否 | 是否過期失效、適當、充足 | 堅固清潔 |  |  |
|  | 46.堅固設備 |  | 損壞 | 零件、鋼索、齊全損壞否 | 齊全良好 |  |  |
|  | 47.荷重試驗 |  | 荷重容量 | 是否符合荷重容量 | 符合荷重 |  |  |
| 危害分析 |  | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |  |  |  |  |  |
| 評估 危害風險 |  | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |  |  |  |  |  |
| 改善 措施 |  | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 定期 檢討 |  | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關單位改善；敬會單位： |  |  |  |  |  |
| 備註 1.依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施之合宜性。 |  |  |  |  |  |  |  |

實驗場所負責人簽章：                     檢查人員簽章：